Università del Piemonte Orientale

Dipartimento di Informatica

Programmazione di Sistemi Software In Rete (PISSIR)

Connected Games Platform

Relazione Finale di Progetto

Studente: Gino Mikyv

Anno Accademico: 2025/2026

# 1. Specifiche Funzionali

Il progetto Connected Games Platform ha l'obiettivo di connettere giochi fisici tradizionali a Internet, permettendo la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati di gioco in tempo reale. Il gioco fisico scelto per l'implementazione è il calciobalilla.

## 1.1 Descrizione del Sistema

Il sistema prevede la presenza di sensori fisici installati sul calciobalilla, capaci di rilevare automaticamente i gol segnati da ciascuna squadra. I dati vengono trasmessi via rete a un server centrale che li elabora, li archivia e li rende disponibili tramite interfaccia web.

## 1.2 Funzionalità di Controllo Locale

Le funzionalità gestite localmente tramite hardware embedded includono:

- Rilevamento gol tramite sensori IR su ciascuna porta del calciobalilla

- Gestione dello stato della partita (start, in corso, fine)

- Pubblicazione degli eventi di gioco sul broker MQTT

- Funzionamento offline con buffering locale degli eventi in assenza di connettività

- Feedback visivo e audio tramite display OLED e buzzer

## 1.3 Accessibilità via Internet

Le funzionalità accessibili da rete pubblica includono:

- Visualizzazione del punteggio in tempo reale tramite interfaccia web

- Consultazione delle statistiche storiche delle partite

- Gestione di utenti, locali e giochi tramite pannello amministrativo

- API REST documentata per integrazione con sistemi esterni

## 1.4 Utenti del Sistema

Sono previste le seguenti tipologie di utenti:

| Giocatore | Può consultare punteggi e statistiche in tempo reale |
| --- | --- |
| Admin Locale | Gestisce i giochi presenti nel proprio locale |
| Admin Gioco | Configura i parametri di un singolo gioco |
| Admin Piattaforma | Gestisce l'intera piattaforma e tutti i locali |

# 2. Analisi Tecnologica

La tecnologia attuale offre molteplici soluzioni per la comunicazione tra dispositivi embedded e server. L'analisi si concentra sui vincoli principali del progetto: installazione in reti private, accesso dalla rete pubblica e gestione del traffico in tempo reale.

## 2.1 Vincoli del Sistema

- Il sistema deve operare in reti private locali (LAN del locale) senza richiedere configurazioni sull'apparato di rete

- Deve essere accessibile da rete pubblica in modo trasparente

- Il traffico dati è a bassa frequenza (un evento per ogni gol segnato) ma richiede bassa latenza

- I dispositivi embedded hanno risorse limitate (microcontrollori ESP32)

## 2.2 Tecnologie Analizzate

REST HTTP Polling

Il client interroga periodicamente il server per verificare la presenza di nuovi eventi. Semplice da implementare ma introduce latenza e carico inutile sul server in assenza di eventi.

WebSocket

Connessione bidirezionale persistente. Adatta per comunicazione real-time ma richiede gestione della connessione e non è ottimizzata per dispositivi a basse risorse.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport)

Protocollo publish/subscribe leggero, progettato per dispositivi IoT e reti instabili. Introduce il concetto di broker come intermediario tra publisher e subscriber, con supporto nativo a QoS, Last Will Testament e sessioni persistenti.

# 3. Scelta dell'Approccio Tecnologico

La scelta principale effettuata è l'utilizzo di un message broker MQTT, nello specifico Eclipse Mosquitto, come middleware di comunicazione tra i dispositivi fisici e il backend.

## 3.1 Motivazione della Scelta

MQTT è preferibile alle alternative per i seguenti motivi:

- Protocollo leggero ottimizzato per microcontrollori come ESP32 (libreria PubSubClient)

- Il pattern publish/subscribe disaccoppia completamente produttori e consumatori di dati

- Supporto nativo a QoS (Quality of Service) per garantire la consegna dei messaggi

- Last Will Testament (LWT) per rilevare automaticamente la disconnessione dei sensori

- Sessioni persistenti che permettono il recupero dei messaggi persi durante disconnessioni temporanee

- Wildcard sui topic (#, +) per una subscription flessibile

## 3.2 Vantaggi rispetto alle Alternative

| Criterio | REST Polling | WebSocket | MQTT (scelto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Latenza | Alta | Bassa | Bassa |
| Risorse ESP32 | Media | Alta | Bassa |
| Offline resilience | No | No | Sì (QoS) |
| Decoupling | No | Parziale | Completo |
| Scalabilità | Bassa | Media | Alta |

## 3.3 Broker Scelto: Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto è un broker MQTT open source, leggero e ampiamente utilizzato in ambito IoT. È stato containerizzato tramite Docker per garantire portabilità e facilità di deployment.

La configurazione adottata prevede:

- Porta 1883 per connessioni MQTT standard (ESP32 e backend Java)

- Porta 9001 per connessioni WebSocket (frontend Next.js)

- Autenticazione obbligatoria tramite username e password (allow_anonymous false)

- ACL (Access Control List) per limitare i permessi di publish/subscribe per utente

# 4. Architettura del Software

## 4.1 Visione Generale

Il sistema è organizzato in tre livelli: Edge (ESP32), Broker (Mosquitto), Backend + Frontend.

## 4.2 Componenti Hardware

| ESP32 Standard | Sensore IR goal A — pubblica sul topic cgp/.../goal/A |
| --- | --- |
| ESP32 S3 (Edge) | Sensore IR goal B + pulsanti start/stop — edge controller con logica offline |
| Sensori IR | Rilevamento pallone sulla porta (LED IR + fotodiodo) |
| Buzzer | Feedback audio su gol (su ESP32 S3) |

## 4.3 Topic MQTT

La struttura gerarchica dei topic è la seguente:

cgp/{locale_id}/foosball/{game_id}/events/goal/A

cgp/{locale_id}/foosball/{game_id}/events/goal/B

cgp/{locale_id}/foosball/{game_id}/events/start

cgp/{locale_id}/foosball/{game_id}/events/end

cgp/{locale_id}/edge/status

## 4.4 Utenti MQTT e Permessi (ACL)

| Utente | Permesso | Topic |
| --- | --- | --- |
| esp32_goal_a | write | cgp/.../events/goal/A |
| esp32_edge_s3 | write | cgp/.../goal/B, start, end, status |
| backend_service | readwrite | cgp/# |
| frontend_ws | read | cgp/# |

## 4.5 Microservizi Backend

Il backend è strutturato in microservizi indipendenti:

- mqtt-bridge: Subscribe a tutti i topic cgp/# e persiste gli eventi su database

- game-service: REST API per creare/terminare partite e consultare punteggi

- auth-service: Autenticazione utenti tramite JWT

- locale-service: Gestione dei locali e dei giochi registrati

- stats-service: Calcolo statistiche storiche (ranking, punteggi medi, vittorie)

## 4.6 Thread Model

Il client MQTT Java (come descritto nelle slide del corso) opera con il seguente modello:

- Main Thread: gestione del ciclo di vita dell'applicazione

- Sub Thread: rimane in ascolto sui topic sottoscritti (asincrono)

- Callback onMessageArrived: invocata dal Sub Thread alla ricezione di ogni messaggio

- Pub Thread: pubblica messaggi sul broker in modo indipendente dal Sub Thread

# 5. Descrizione dell'Implementazione

## 5.1 Infrastruttura

L'intera infrastruttura è containerizzata tramite Docker Compose per garantire portabilità e riproducibilità dell'ambiente. Il file docker-compose.yml definisce il servizio Mosquitto con i relativi volumi per configurazione, dati e log.

## 5.2 Configurazione Mosquitto

La configurazione di Mosquitto è suddivisa in tre file:

- mosquitto.conf: listener 1883 con autenticazione obbligatoria e ACL

- mosquitto.pwd: file delle password cifrate (algoritmo SHA-512 con salt)

- acl_file.txt: regole di accesso per topic suddivise per utente

## 5.3 Client MQTT Java (Paho)

Il client Java utilizza la libreria Eclipse Paho MQTT v3 (org.eclipse.paho.client.mqttv3 versione 1.2.5), gestita tramite Maven. Sono state implementate tre classi principali:

Publisher.java

Simula l'ESP32 Goal A. Si connette al broker con le credenziali dell'utente esp32_goal_a, configura il Last Will Testament sul topic LWT e pubblica un evento gol ogni 2 secondi per 3 iterazioni. Utilizza MqttConnectOptions con cleanSession false per sessione persistente.

Subscriber.java

Simula il backend_service. Si connette con le credenziali del backend, imposta la callback SubscribeCallback e si sottoscrive al wildcard cgp/# per ricevere tutti gli eventi della piattaforma. Rimane in ascolto indefinitamente.

SubscribeCallback.java

Implementa l'interfaccia MqttCallback con i tre metodi obbligatori: connectionLost (gestione riconnessione), messageArrived (elaborazione messaggio ricevuto) e deliveryComplete (conferma consegna).

## 5.4 Struttura del Progetto

PROGETTO/

docker-compose.yml

mosquitto/

config/

mosquitto.conf

mosquitto.pwd

acl_file.txt

data/

log/

mqtt-client/

pom.xml

src/main/java/it/upo/pissir/

Publisher.java

Subscriber.java

SubscribeCallback.java

# 6. Validazione

## 6.1 Definizione dei Test

Sono stati definiti i seguenti casi di test per verificare il corretto funzionamento del sistema:

| # | Caso di Test | Procedura | Risultato Atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Avvio broker Mosquitto | docker compose up | Container avviato, porta 1883 in ascolto |
| T2 | Connessione anonima rifiutata | mosquitto_pub senza credenziali | Connection Refused: not authorised |
| T3 | Publish/Subscribe autenticato | mosquitto_pub + mosquitto_sub con credenziali | Messaggio ricevuto correttamente |
| T4 | Client Java Publisher | Esecuzione Publisher.java | 3 messaggi pubblicati su cgp/.../goal/A |
| T5 | Client Java Subscriber | Esecuzione Subscriber.java | Messaggi ricevuti e stampati a console |
| T6 | Comunicazione end-to-end | Publisher + Subscriber simultanei | Subscriber riceve i 3 eventi gol in sequenza |

## 6.2 Esecuzione dei Test

Tutti i test sono stati eseguiti in ambiente locale su Windows 11 con Docker Desktop. I test T1-T3 sono stati eseguiti tramite CLI di Mosquitto all'interno del container Docker. I test T4-T6 sono stati eseguiti tramite la JVM con le classi Java compilate con Maven.

## 6.3 Risultati

- T1 – PASSED: Mosquitto avviato correttamente, log confermano ascolto su porta 1883

- T2 – PASSED: Connessione senza credenziali rifiutata con messaggio 'Connection Refused: not authorised'

- T3 – PASSED: Pub/Sub funzionante con utenti esp32_goal_a e backend_service

- T4 – PASSED: Publisher Java pubblica 3 messaggi JSON con punteggio progressivo

- T5 – PASSED: Subscriber Java rimane in ascolto e stampa ogni messaggio ricevuto

- T6 – PASSED: Comunicazione end-to-end verificata, latenza non percettibile in LAN

Tutti i test definiti hanno prodotto il risultato atteso. L'infrastruttura MQTT è operativa e pronta per l'integrazione con il firmware ESP32 e il backend REST.